Ценообразование на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

Главная цель рыночных отношений в электроэнергетике - создание полноценной конкуренции, являющейся необходимым условием повышения эффективности производства электроэнергии, привлечения инвестиций для развития отрасли, и как следствие - повышения надежности энергоснабжения и снижение цены для потребителя.

Принципы функционирования оптового рынка определяются Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации №1172 от 27 декабря 2010 года.

Правилами оптового рынка в отношении потребителей, с присоединенной мощностью энергопринимающего оборудования более 750 кВА, предусмотрено обязательное планирование объемов потребления электрической энергии по часам суток и обеспечение измерения фактически потребленной энергии также в почасовом режиме. Это требование продиктовано тем, что конкурентная цена на оптовом рынке будет существенно отличаться в зависимости от факторов, влияющих на цену предложения (в частности, от сезона и времени суток). Так, в часы минимальной нагрузки (ночью) цена будет значительно ниже средней. В часы максимального потребления - выше средней. В выходные дни ниже, чем в рабочие. Грамотное почасовое планирование позволяет не только минимизировать энергосоставляющую собственных затрат, но и дает возможность просчитать часы пиковых нагрузок во избежание аварийных ситуаций.

Электрическая энергия в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности может продаваться: по регулируемым ценам (в отношении объемов электроэнергии, предназначенных для поставок населению)  и по нерегулируемым ценам - по ценам конкурентного отбора на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке, а также в рамках свободных договоров.

Рынок на сутки вперед (РСВ) представляет собой проводимый коммерческим оператором конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. На РСВ цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка.

Торговля отклонениями фактических объемов производства/потребления от плановых осуществляется в режиме реального времени на балансирующем рынке (БР). Стоимость отклонений формируется таким образом, чтобы стимулировать участников к более точному исполнению планового потребления и производства электроэнергии.

Реализация мощности на оптовом рынке происходит с помощью следующих механизмов:

покупка/продажа мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности;

покупка/продажа мощности по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ);

покупка/продажа мощности по договорам о предоставлении мощности и по договорам купли-продажи мощности новых атомных станций и гидроэлектростанций;

покупка/продажа мощности генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме

покупка/продажа мощности по регулируемым договорам (в объемах поставки населению и приравненным категориям);

покупка/продажа мощности, производимой генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии

Таким образом, цена закупки электроэнергии на ОРЭМ складывается из цены собственно электроэнергии и мощности, тарифа услуг сетевой организации и тарифов на услуги организаций, обеспечивающих функционирование рынка (АО «ЦФР», АО «АТС», «СО ЕЭС»).